大电流滑环的主要特征是可传输较大电流（50A-900A），采用独特设计方法及高精湛制造工艺技术以满足各种行业的需求。此款产品多应用于测试设备、包装机械等。

集电环要求材质机械强度大，并是电的良导体，且具有耐腐蚀性，抗氧化性。在与电刷滑动接触时，必须具备良好的研磨性和稳定的滑动接触特性。通常，钢质集电环的耐磨性好，机械强度大，因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。

集电环系列同步电机和异步电动机等采用集电环的电机，比较广泛地用于产业部门，而且，多数是在各种苛刻条件下运行的。这些电机虽然没有直流电机那样的换向作用，但与换向器一样，也出现集电环或电刷的异常磨损，电刷振动以及产生火花等弊病。特别从电刷材质来看，集电环用电刷不仅使用石墨电刷，而且为了提高电刷的电流密度，有时也使用金属石墨电刷，所以，还必须考虑异常残余膨胀等因素。

产品优势
选用顶级进口石墨合金
电流可高达几百安培
与数据总线协议兼容
超长寿命，免维护，无需润滑
360°连续旋转传输动力或数据信号
外形紧凑
可选项
通路数
信号及电源可单独或混合传输
电流、电压
导线长度
连接端子
防护等级
出线方向

在现实生产运行中需加强对集电环及电刷的维护保养：加强电刷、集电环系统的专职维护制度。因为在大型发电机系统在运行时，电刷与集电环的机械磨擦和大电流都要产生大量热量，同时集电环装置受到自身跟设备的冷却条件的限制，冷却条件相对较差。因此集电环装置的故障率比较高，轻者减负荷运行，重者损坏设备。