| - 产 品 描 述 - 光纤旋转连接器又称光滑环，光纤旋转接头，光铰链等，采用光纤为数据传输媒体，其作用是解决相对的旋转部件间光信号的传输问题，即在一端旋转而另一端静止的状态下保证光信号的不间断传输。按照通道数四芯光纤旋转连接器可分为单通道、双通道和多通道，按照所使用的光纤可分为单模和多模两种。 与传统的电连接器相比，光纤旋转连接器有以下优点： 1、使用光进行信号传输，无电磁泄漏，密封性好，抗电磁干扰。 2、无接触传输，无磨损，寿命长，可达1000万转。无摩擦，可在易燃易爆的环境中使用。 3、传输带宽远远大于电连接器，与波分复用器配合使用，更可以成倍提高带宽。 |  |
| --- | --- |
| - 产品优势 - ◆ 在恶劣环境下耐用 ◆ 无接触、无摩擦，寿命长，可达1000万转以上（单芯1亿转以上） ◆ 多路技术组合多种信号---视频、系列数据、网络数据 ◆ 用光纤传递信号，无泄密，无电磁干扰；可以远距离传输几十上百公里组网应用 ◆ 结合液态旋转使其能通旋转界面传输液体和气体 ◆ 体积小、重量轻，可以非常方便与原来的电子汇流环集成使用，系统升级换代容易 ◆ 可以提供世界上体积最小的单通道光纤旋转连接器，可以提供双通道、四通道、五至十通道 甚至更多通道的光纤旋转连接器 ◆ 带压力补偿，密封性能好，可在水下7000米、及太空等恶劣环境中使用 ◆ 可以提供光电集成的旋转连接器 - 可选项 - ◆ 除了光纤传输，还有电源路和信号路 ◆ 单路设计和普通波导设计 ◆ 单模或多模 ◆ 为客户定制外形，外壳材质可选，驱动连接器可选 ◆ 能在高震动环境下工作，多于200,000 小时的长寿命和超过100 km光纤的数据连接 - 产品应用领域：军事、航天、工业领域和保障国家或国际安全系统海底作业系统，如： - ◆ 海底机器人与控制船之间的信号传输； ◆ 雷达天线和车载信号处理系统之间的信号传输； ◆ 战车的旋转塔台与车体内控制台之间的信号传输； ◆ 焊接机器人与控制台之间的信号传输； ◆ 远程机械的输入输出设备与控制台之间的信号传输； ◆ 火箭导弹； ◆ 车辆上的转动炮塔； ◆ 光电经纬仪； ◆ 海底电缆； ◆ 物料传输系统。 - CEO系列光电混合滑环 性 能; 指 标. 通路数; 1路光纤16路电流. 工作速度; 0-1000转/分. 工作寿命; ＞5000万转/电路；＞5亿转/光路. 工作温度; -40 - 85℃. 外壳材料; 不绣钢或铝合金. 光 性 能. 波长范围; 1310/1550 nm (SM), 850/1310/1550 nm (MM). 插入损耗; <2 dB (典型值:0.5dB). 插损波动值; +/-0.5-1dB. 回波损耗(SM); >45 dB. 光纤类型; SM（单模）或MM（多模）. 连接接头类型; M2 / M5 / M3. 电气性能. 额定电压; 240VAC/DC. 额定电流; 每路5A. 耐压强度; 每2路之间≥500V/50Hz. 绝缘电阻; 500MΩ/500VDC. 动态电阻波动值; 最大5 MΩ. 导线规格; AWG22 镀银铁氟龙UL. 防护等级; IP68(光纤部分). - 如需详细技术资料或技术支持请联系我们！ - 我们可定制多路光纤滑环和多通道电滑环的非标光电混合滑环！ |  |